铜编织线软连接是将铜编织线与铜接头进行冷压加工而成。接头可以是无缝铜管，也可以是各种接线端子。还可根据要求测试拉力、温升等数据。金桥铜业有专业的设计研发团队，能为客户提供解决方案，满足客户订制需求。

很多客户会要求铜编织线怎么怎么软，金桥铜业铜编织线软连接易弯曲，高韧性。超大液压设备使接触面更紧实，通电后表面温度低，使用寿命更延长！市场上大电流铜线软连接的质量参差不齐，尤其是2500A以上的铜编织线软连接，金桥铜业提供可行性方案供客户选择，严谨的工艺，超大的设备，为铜线软连接增添保障系数。

新能源汽车锂电池专用铜编织线软连接电流计算方式

铜编织线采用优质软态圆紫铜线（0.10mm、0.15mm、0.20mm）或镀锡软态圆铜线（0.10mm、0.15mm、0.20mm），以多股（24、36、48锭）经单层或多层编织而成。其产品常规型号有2平方——120平方。

紫铜、镀锡铜编织线主要用于电气装置、开关电器、电炉及蓄电池软连接线(JB/T6313.2-1992)

新能源汽车锂电池专用铜编织线软连接电流计算方法

1.电流按客户需求通常1平方编织带带，有效载荷电流4A核算，不相同截面积铜导电带参数都不相同，超大截面积可做多层。

2.类型分TZ/TZX-15，TZ代表紫铜，TZX代表镀锡铜，0.15代表单丝直径。

3.价钱首要取决于当时铜价钱和电流巨细，通常按所做软连接长度计价。

铜编织线软连接也叫铜线软连接，镀锡铜编织线软连接、铜编织带软连接等，采用T2无氧铜杆，经多道挤拉工艺拉制成丝，表面裸铜或镀锡或镀银，再进行编织成线，两端压镀锡铜管或纯铜管而成。

铜线材质：T2无氧铜

镀层：表面镀锡处理

接触面：采用优质无缝紫铜管，表面可刷洗、镀锡、镀银或镀镍处理。

接触面长度可按安装要求设计，也可按需加工成喇叭口防止铜丝割断现象。

压接方式：按照厚度要求或客户图纸要求，采用不同的冲床、液压机进行压接。

钻孔：标准设计无钻孔要求，可按图纸要求在接触面钻孔。

绝缘材料：标准设计无绝缘材料，可按要求使用PVC绝缘套管并加以热缩固定。

特殊设计：可按图纸要求进行辅助的车床、洗床、切床等工艺。

尺寸：按图纸要求定制。

交货期：示数量而定，一般一周内可发货。

欢迎新老客户来厂来电咨询订货！

铜编织带软连接又叫铜编织线软连接，用冷压方法约束而成，是在编织带两头焊接铜管通过处置做成软联接，可根据客户不一样的需要打孔，镀锡等。

- 您所需要的是（镀锡）铜箔软连接仍是（镀锡）铜编织带软连接

2.如果是铜编织带软连接，供应的参数需要：

整条软连接通过的最大电流，长度、宽度；又或许编织带的截面积有多大、两头端子的长度、是不是需要打孔（孔径与孔距是多少）、是不是需要电镀或是供应详细图纸参数。

品名：铜屏蔽网，简称铜网

工艺：采用优质镀锡铜丝编织而成，每股2根铜丝

常规宽度：8CM，10CM；

询价/订货需知：常规宽度200米起订，订做规格双方议定

品名：铜屏蔽网，简称铜网

工艺：采用优质镀锡0.15MM铜丝多股编织而成，常用于电缆附件行业

常规宽度：8CM，10CM；

询价/订货需知：常规宽度200米起订，订做规格双方议定

品名：不锈钢编织线

材质：304不锈钢，常规单丝线径0.15mm,也可定制0.12mm，0.20mm等接近线径的304不锈钢编织线。

工艺：斜纹编织，工艺同铜编织线。

规格：可定制任何规格的不锈钢编织线。

品名：不锈钢导电带，不锈钢软连接

工艺：采用优质304不锈钢编织线定制而成，端头镀锡铜管或者钢管压接。比铜更具抗拉性。

品名：铜编织线软连接

工艺：采用优质镀锡铜编织带与优质无缝铜管冷压工艺加工而成

参考尺寸：6*40*400

询价/订货需知：请提供详细图纸或实样以便准确报价

名称：叠层式铜编织线软连接，因其用于内燃机车上，故也称为机车铜编织线软连接。

材质：T2无氧铜编织线，T2紫铜管，T2紫铜块，99.95%银触点，五彩铆钉、五彩铁板。

型号规格：12*40*300

工艺：裸铜编织线叠层摆放，两端焊接银触点，另一断连接铜块，加以铆钉合处理。

品名：2500A大电流编织带软连接

工艺：多层镀锡铜编织线叠加、分排处理，接头采用优质无缝管压接

参考尺寸：30*120*400

询价/订货需知：请提供实样或详细图纸以便准确报价

品名：铜编织线软连接

工艺：多层铜编织线叠加制作，喇叭口工艺减少铜线断丝现象。90度折弯解决安装问题

品名：镀锡铜编织线软连接，因用于冶炼设备上过电流较大，所以又叫大电流铜线软连接。

工艺：采用多层镀锡铜编织线叠加、并排摆放，接头为无缝镀锡铜管压接。钻孔、放孔去毛疵处理。

参数：30*100*350

载流量：2500A

电池连接线

工艺：采用T2镀锡铜编织线，并加以铜管压接。铜线部分还可套绝缘套管。

品名：铜线软连接，又叫镀锡铜编织线软连接

尺寸：3*20*300

工艺：采用单层镀锡铜编织线两端压接而成，可冲孔或钻孔。常用于蓄电池连接用。

报价：约7元/条，按图纸或实样准确报价。

品名：镀锡铜编织线软连接

工艺：优质镀锡铜编织线先压平，再叠加。两端经特殊工艺冷压加工。

接触面可镀锡或镀银。提供准确孔径孔距可加工。

铜线与接触面搭接处喇叭口工艺，防止铜丝被割断。

用途：常用于风力发电行业，其他设备连接也用类似规格。

尺寸：12*35*450

价格：大约280元/条，具体示图纸或实样以便准确报价。

品名：机车铜线软连接

用途：用于内燃机车或电力机车上的电器连接。

工艺：采用铜管压接方式，端头可镀锡或镀银。

品名：铜导电带

工艺：采用优质铜编织线或铜绞线配以优质无缝镀锡或镀银紫铜管冷压而成，铜线部分绝缘处理

参考尺寸:6*30*350

询价/订货需知：请提供实样或详细图纸以便准确报价

工艺：采用多排多层镀锡铜编织线排列，两端加以铜管压接。

优势：此工艺方法对于短的铜线软连接效果更明显，产品会更柔软易于安装。

品名：铜线软连接，又叫镀锡铜编织线软连接

尺寸：8*40*350

工艺：采用T2无氧铜镀锡铜编织线5层叠加，特别增加喇叭口工艺防止铜线搭接处断线现象。

报价：大约60元/条，提供图纸或实样以便准确报价。

铜接地线

材质：T2无氧铜编织线，紫铜镀锡铜线鼻

工艺；冲床压接

订货需知：1、请提供截面或宽度

- 请提供长度及孔径

铜线软连接

工艺：采用多层软铜编织线叠加，两端加以铜管压接钻孔。

品名：铜线软连接，又叫裸铜编织线软连接。

尺寸：8*30*110

工艺：采用裸铜编织线N层内套，两端压接裸铜管，一端钻孔处理，另一段与其他铜件焊接用。

报价约25元/条，报价以实样或图纸要求为准。

品名：铜编织线软连接，俗称：两只脚铜导电带

工艺：本款产品是为客户量身打造的铜编织线软连接，成功解决客户因上下连接造成的不便问题。

品名：铜线软连接

工艺：采用5丝方形铜编织线生产，产品更柔软。接头凹槽压接并做开槽处理，满足特定环境安装需求。

品名：铜线软连接

尺寸：6*30*650

工艺：T2无氧裸铜编织线3层叠加生产，两端搭接面镀锡处理。

报价：约55元/条，具体示实样或者图纸要求准备报价。

品名：特软铜编织线软连接

材质：5丝软铜编织线，优质无缝紫铜管

工艺：软铜编织线分派分层摆放，无缝铜管倒角镀银压接，钻孔、放孔等加工工艺。

参数：8*125*500

载流量：1000A

品名：铜编织线软连接

尺寸：5*20*120

工艺：双层裸铜编织线生产，常用于防爆电器开关连接用

报价：约8元/条

各种规格尺寸均可根据客户要求定做

品名：铜导电带，又名铜编织线软连接

工艺：本款产品为客户量身打造解决安装问题。欢迎您来电咨询。

品名：铜线软连接，又叫镀锡铜编织线软连接

尺寸：3*20*300

工艺：采用单层镀锡铜编织线两端压接而成，可冲孔或钻孔。常用于蓄电池连接用。

报价：约7元/条，按图纸或实样准确报价。

产品应用在所有需要铝软连接作为部件的地方，软连接由我们生产的铝编织带生产加工而成。

不管是连接导热部件，或是铝排、断路器，甚至转移热能，各种领域都能应用。

产品的安装接触面采用无焊铝管压缩而成，并可采用双金属加工工艺附着铜部件，是否在产品上钻孔取决于您的应用领域。

铜编织线软连接套热缩管

结构与应用

原材料为PVC加塑铜绞线，安装接触面为无缝紫铜管，冲压过程不使用任何类似于锡或者其他添加剂。

铜线和铜管均为相同性能和成分的紫铜，我们能保证最精密的冲压，因此导电带内部绝对不会有有害气体或者其他杂质，我们的导电带能提供最好性能和最低连接电阻。

得益于绝缘材料和铜线的技术特性，此款导电带可以被应用于断路器或者大电流控制设备的内部用作接地线。

接地带的材料为柔软的铜编织线，安装接触面由铜管压制而成，压制过程不使用和人辅助添加剂。铜编织带和铜管的材料均为导电性和延伸性相同的T2紫铜，接地带可用于变压器的接地，或者任何需要用到软连接的地方。

原材料为镀锡紫铜铜编织线和铜接头，可以用在任何需要小截面积的软连接的地方，铜接头的款式和编织线的截面积均可以更改。

导电带铜编织带软连接用途,叠层铜编织带软连接广泛用于发电机、变压器、开关、母线、电解、冶炼等大电流设备中作柔性导电连接。

铜软连接是由多层铜带或多股铜丝编织线焊接而成。其功能优点有以下几点：

1、可避免周围环境因地震、位移等造成运行事故。

2、起到辅助散热作用。

3、使大电流设备之间的导电连接更方便、可靠、安全，保护各关联设备不受外力影响。

4、吸收大电流电器设备运行时产生的噪音及振动。

金桥铜业咨询电话：

（客服)移动电话：18658737700，工作QQ：1955332189；
电话：0577-61710062、0577-61710059；传真：0577-61710013；

用于矿用防爆的铜软连接，

采用裸铜线或镀锡铜线编织带，用冷压方法制成。

接触面可以根据客户要求定做。

外面加绝缘热缩管，颜色可自选。

铜编织带软连接材质说明：铜编织带软连接使用材质是T2紫铜，铜编织带软连接采用裸铜线、铜编织线，作为导体，两端采用铜端子，接头尺寸按客户要求生产，用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理，做成高强度大电流软连接。导电率高、抗疲劳能力强。表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越.适用性强, 柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。

铜编织带软连接主要应用于电厂、电站、电解铝厂、有色金属、石墨碳素、化工冶金等行业。用于发电机与母线、母线与变压器与整流柜、整流柜与隔离开关之间的连接及母排之间的连接。

铜编织带软连接电流按客户要求一般1平方的编织带，有效载荷电流4A计算，价格主要取决于当前铜的价格和电流大小，一般按所做软连接长度计价。详细了解公司其它产品请联系我们！欢迎来电咨询！或访问公司网址：www.jq6666.com  Email:bridgold@bridgold.com

联系人：杨小姐18658737700  电话：0577-61710062

传真：0577-61710013         工作QQ：1955332189

咨询联系人：杨小姐 18658737700  电话：0577-61710062  QQ：1955332189    铜编织带软连接系列使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接等。 一、产品的特点1、铜编织线采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（24.36.48锭）经单层或多层编织成。2、铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/m, 锡铜编织镀线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ω.mm2/m。

二、产品性能：功能：采用铜绞线、铜编织线作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀锡处理，接头尺寸按客户要求生产，再通过特殊处理，做成软连接、软接地。导电率高、抗疲劳能力强。

可完全根据客户要求生产铜线软连接运用于高、低压电器、真空电器、矿用防爆开关、汽车、机车、电柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、焊接设备、整流设备及相关产品软体连接用。采用裸铜线及镀锡铜线的编织带，用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。

三、联系方式：

联系人：李小姐          公司网址：www.jq6666.com

移动电话：18658737700 电话：0577-61710059  0577-61710060

传真：0577-61710013  Email:bridgold@bridgold.com

工作QQ：1955332189

工作QQ：793021877

金桥铜业科技有限公司主要生产各种铜软连接，铜电刷线，铜编织线，铜伸缩节，桥架连接线。铜软连接由多层铜带或多股铜丝编织线焊接而成。铜软连接可以减少应力变形对供电设施损害、延长使用寿命长、能免维护，提高安装效率，散热性好及可带电运动等特点。

铜软连接的分类：

1、铜箔软连接：又叫铜带软连接、铜片式软连接，是采用优质的0.05~0.3mm厚铜箔为原材料，将铜箔叠片部分压在一起，通过高分子扩散焊机的大电流高温加热使其分裂熔解压焊成。

2、铜母线软连接：又叫铜排软连接。

3、铜绞线软连接：绞线作为导体，两端选用铜管，铜管表面镀锡处置，接头标准按客户需要出产，再通过一起处置，做成软联接、软接地。铜绞线软连接导电率高、抗疲劳能力强。首要适用于各种高压电器，通讯设备，真空电器，矿用爆开关及汽车等相关产品做软连接用。为zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz处置常规冷捆绑加工制作方法带来的质量风险。

4、镀锡铜编织带软连接：用于各种高压电器，真空电器，矿用防爆开关及汽车，机车等相关产品做软连接用。

5、变压器安装用铜编织带软连接。

铜软连接的用途：可用于变压器安装，高低压开光柜，真空电器，封闭母槽，发电机与母线，整流设备，整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率，调整设备安装误差，同时起（减震）工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。

采用铜软连接有几种情况：

1、短路电流太大，许多硬母线已不能满足动稳定的要求，特别是在发电机的出口。

2、负荷电流比较大，硬母线需要多层并联联接，安装不放便。

3、考虑热涨冷缩现象。

移动电话：18658737700 电话：0577-61710062  0577-61710060

传真：0577-61710013  Email:bridgold@bridgold.com

铜编织带软连接的构造编织带主要种类分为：镀锡铜编织带，紫裸铜编织带，铜绞线编织带.编织带线径有0.10mm,0.15mm,0.20mm。编织线的直流电阻率（20）不大于0.022.mm2/m, 锡铜编织镀线的直流电阻率（20）不大于0.0234.mm2/m，铜丝线由单层或多层经过机械加工编织而成，编织带成品常规格有：10平方，16平方，25平方，50平方，75平方，100平方

铜编织带软连接做成主要有两种工艺1：（冷压）编织带两边可焊铜管经过特殊处理做成铜编织带软连接，

2.紫铜编织带连接镀锡铜编织带连接。交货期：示数量而定，一般3-5天内可发货。

欢迎新老客户来电咨询订货！金桥铜业咨询电话：

联系人：杨小姐 移动电话：18658737700，工作QQ：1955332189；

电话：0577-61710062  61710061；传真：0577-61710013

Email:bridgold@bridgold.com  公司网址：www.jq6666.com

品名：镀锡铜编织线软连接

工艺：优质镀锡铜编织线软连接先压平，再叠加。两端经特色工艺冷压加工。

接触面与镀银或镀锡。提供准确孔径孔距可加工。

铜线与接触面搭接处喇叭口工艺，防止铜线被切割。

用途：常用于风力发电行业。其它设备连接也用类似规格。

尺寸：12*35*450

价格：大约280元/条，具体示图纸或实样以确认报价。

品名：铜线软连接，又叫镀锡铜编织线软连接

尺寸：5*50*140

工艺：双层镀锡铜编织线，U形制作，易弯曲，易安装。搭接面专模具定制。

报价：约20元/条，具体示实样或图纸要求准确报价。

品名：铜编织线软连接

工艺：采用镀锡铜编织线多层叠加，整体呈U形弯曲。

1.铜线软连接适用于各种高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车等相关产品做软连接。  采裸铜线或镀锡铜线编制带（绞线），用冷压方法制成，接触面可以根据客户要求镀锡或镀银。

2.功能：采用铜编织线作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀银处理，接头大小按客户配套尺寸生产，再通过特殊处理，做成软连接，软接地，导电率高、抗疲劳能力强，可安全根据客户要求生产。

大电流镀锡铜编织线软连接:整体采用铜编织导电带作为导体,二端(连接处)用无氧铜管压铸成型, 表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越.适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲,铜编织带是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm ,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成.广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接。铜编织带软连接及母大排是整变压器与整流柜之间的连接装置，主要应用于电解铝厂，有色金属、石墨碳素、化工冶金等行业。用于大型变压器与整流柜、整流柜与隔离刀开关之间的连接及母排之间的连接。金桥铜业科技有限公司采用最先进的原子扩散工艺，专业生产各种高低压电器设备用软连接、铜编织导电带、母线伸缩节。铜软连接广泛用于发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及其他大电流设备中做柔性导电连接。电流可达数万安培。

联系人：杨小姐 移动电话：18658737700，工作QQ：1955332189；

电话：0577-61710062  61710061；传真：0577-61710013

Email:bridgold@bridgold.com  公司网址：www.jq6666.com

1.铜线软连接适用于各种高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车等相关产品做软连接。  采裸铜线或镀锡铜线编制带（绞线），用冷压方法制成，接触面可以根据客户要求镀锡或镀银。

2.功能：采用铜编织线作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀银处理，接头大小按客户配套尺寸生产，再通过特殊处理，做成软连接，软接地，导电率高、抗疲劳能力强，可安全根据客户要求生产。

3.单丝直径

              0.15mm:标准产品

              0.05mm可按照客户要求加工

              0.07mm可按照客户要求加工

              0.10mm可按照客户要求加工

              0.12mm可按照客户要求加工

              0.19mm可按照客户要求加工

              0.20mm可按照客户要求加工

              0.25mm可按照客户要求加工

              0.30mm可按照客户要求加工

              0.40mm可按照客户要求加工

品名：铜线软连接，又名铜导电带，铜编织线软连接。

尺寸：6*30*650

工艺：T2无氧裸铜编织线3层叠加生产，两端搭接面镀锡处理。

报价：约55元/条，具体示实样或图纸要求准确报价。

品牌:金桥 品名:铜编织带软连接 铜编织带(线)软连接作用:广泛应用于电厂,电站,电解铝厂,汽车行业,有色金属、石墨碳素,化工冶金等行业。可用于变压器安装,高低压开光柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。铜软连接,铜铝编织软连接,铜伸缩节间的伸缩起弹性保护作用,可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。

金桥铜业科技有限公司采用压焊、钎焊、碰焊等成熟技术制造,产品柔软度好,易散热,耐折弯,导电率强,安装方便,且接线端平整,整体光亮,保证了产品的美观性。接触面可按要求镀锡或镀银,宽度、长度、厚度,截面积任意调整和钻孔,可按客户要求加工。

联系人：杨小姐 移动电话：18658737700，工作QQ：1955332189；

电话：0577-61710062  61710061；传真：0577-61710013

Email:bridgold@bridgold.com  公司网址：www.jq6666.com

品牌：金桥   品名：优质铜编织带软连接

浙江优质铜编织带软连接金桥铜业专业生产，优质铜编织带软连接符合国家标准，产品经过质量安全中心检测，质量保证，工艺先进，可用于变压器安装，高低压开关柜，真空电器，封闭母槽，发电机与母线，汽车，机车，整流设备，整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。规格大小可订做，欢迎来电咨询洽谈！

联系人：杨小姐 移动电话：18658737700，工作QQ：1955332189；

电话：0577-61710062  61710061；传真：0577-61710013

Email:bridgold@bridgold.com  公司网址：www.jq6666.com

大电流铜编织带软连接金桥铜业科技有限公司专业研制，生产，出售铜编织线，镀锡铜编织线，铜织编织软连接，铜编制带，镀锡铜编织带，铜编织带软连接，铜绞线，镀锡铜绞线，加塑铜绞线，铜绞线软连接，铜电刷线，铜导电带，铜箔连接，铜皮软连接，铜伸缩节，铜排软连接，铜铝过渡板，铜排，铜屏蔽网套，铜编织网管，铝编织带，等系列产品。镀锡铜编织带软连接，是一种导电软连接设备，依据所需导电电流，匹配适宜截面积的铜编织线（或镀锡铜编织线）作为导体，两头选用无氧铜管（冷压端子）一次冷压成型，端子可依据客户需求镀锡或镀银，再经过特别处置，做成高强度大电流软衔接。导电率高、抗疲劳能力强。外表平整，光亮，接触面好，导电性能优越。适用性强，柔软度佳，装置便利，易散热，耐曲折，铜织造线是用无氧铜丝织造，线经0.10mm，0.12mm，0.15mm单丝，依据客户需求，柔软度，通电强度等特制而成。广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软衔接。 金桥铜业科技有限公司一直坚持"客户至上 信誉榜首"的原则为广大客户供给优质的产品，贴心的服务。

专业生产母线槽铜软连接，变压器铜软连接，铜箔软连接，铜编织带软连接，铜编织线软连接，铜接地软连接，铜导电软连接，铜母线软连接等铜软连接线。 铜编织带软连接产品性能：用裸铜线、铜编织线，作为导体，两端采用铜端子，接头尺寸按客户要求生产，用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理，做成高强度大电流软连接。导电率高、抗疲劳能力强。表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越.适用性强, 柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲,铜编织带是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm ,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成.广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接。 金桥铜业科技有限公司采用最先进的原子扩散工艺，专业生产各种高低压电器设备用铜编织带软连接、铜母线软连接、母线伸缩节。铜带软连接广泛用于发电机、变压器、开关、母线槽、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及其他大电流设备中做柔性导电软连接。电流可达数万安培。

铜编织带软连接商品功能：用裸铜线、铜编织线，作为导体，两头选用铜端子，接头尺度按客户需求出产，用冷压办法限制而成。可依据客户需求镀锡镀银。再经过特别处置，做成高强度大电流软衔接。导电率高、抗疲劳能力强。外表平坦，亮光，接触面好，导电功能优越。适用性强，柔软度佳，装置便利，易散热，耐曲折。铜织造带是用无氧铜丝织造，线经0。10mm，0。12mm，0。15mm单丝，依据客户需求，柔软度，通电强度等特制而成。广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软衔接。

铜编织带软连接是铜编织带作为导体，两端选用铜管，铜管表面镀锡处置，接头标准按客户需要出产，再通过格外处置，做成软联接、软接地。导电率高、抗疲劳能力强。主要适用于各种高压电器，通讯设备，真空电器，矿用爆开关及汽车等相关产品做软联接用。为处置常规冷约束加工制作方法带来的质量风险。   选用领先自动化焊接技能，不需添加其它助焊资料，直接一次性焊接成型，出产效率高，导电功能超出冷限制水平。改进了因套管或线耳松紧而影响电阻巨细，形成损耗大、断路等疑问。提高了产品质量，运用方便快捷，质量安稳牢靠，成本低一级优势。铜编织带软连接产品性能：用裸铜线、铜编织线，作为导体，两端采用铜端子，接头尺寸按客户要求生产，用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理，做成高强度大电流软连接。导电率高、抗疲劳能力强。表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越.适用性强, 柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲,铜编织带是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成.广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接。